КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Пословни број: Су IV-22 82/18

Датум: 26.10.2018. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА

ЈН 04/18

октобар месец 2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: ЗЈН), и чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Су IV-22 82/18 од 25.10.2018. године  и Решењa о образовању комисије за јавну набавку број Су IV-22 82/18 од 25.10.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности радова –

Набавка и уградња лифта у судској згради

ЈН 04/18

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита | 17 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 17 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 24 |
| VII | Образац понуде | 33 |
| VIII | Модел уговора | 45 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 50 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 51 |
| XI | Образац Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа | 52 |
|  | Потврда о обиласку локације (Образац А ) | 53 |
|  | Списак референтних наручилаца | 54 |
|  | Oбразац бр.1 – Потврда | 55 |
|  | Oбразац бр.2 – Гаранција за резервне делове | 56 |

Комисија:

- Председник комисије:  Ђорђе Стефановић

Заменик: Данијела Грујић

- Први члан: Бранислав Кенда

Заменик:   Марија Михајловић

- Други члан: Данијел Љубојевић

Заменик: Ивана Ђорђевић

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Виши суд у Пожаревцу

Адреса: Јована Шербановића бр. 2, 12000 Пожаревац

Интернет страница:  www.po.vi.sud.rs

Мејл адреса: uprava@po.vi.sud.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈН 04/18 су радови – Набавка и уградња лифта у судској згради.

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није резервисана јавна набавка

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци и уградње лифта како би се старим особама и лицима са посебним потребама омогућило да несметано приступе државним органима који су смештени у судској згради.

6. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Ђорђе Стефановић, председник Комисије.

Е - mail адреса и број факса:  uprava@po.vi.sud.rs  и факс 012/514-215.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈН 04/18 су радови – Набавка и уградња  лифта у судској згради.

Ознака из ОРН:   42416100 - лифтови

45313100  - радови на уградњи лифтова

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији.

2. Партије:

Набавка није обликована по партијама.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

# Набавка се спроводи како би се у судској згради Вишег суда у Пожаревцу, у улици Јована Шербановића број 2 у Пожаревцу, извели радови, прибавио и уградио електрични лифт одговарајућих техничких карактеристика, у свему у складу са пројектном документацијом, пре свега како би се омогућило да стара лица и особе са посебним потребама могу несметано да приступе суду и другим државним органима који су смештени у судској згради. Предмет јавне набавке су следећи радови и радње:

# Грађевински и грађевинско-занатски радови,

# Радови на електроенергетским инсталацијама,

# Израда и монтажа једног комада електричног путничког лифта,

# Други потребни радови,

# све у складу са пројектном документацијом.

# Набавка ће се реализовати на основу средстава која су у ову сврху Наручиоцу обезбеђена од стране Министарства правде.

Виши суд у Пожаревцу је Изменама Плана јавних набавки за 2018 годину од 25.10.2018. године, под позицијом “1.3.3.” предвидео јавну набавку под називом  „набавка и уградња лифта у судској згради са припадајућим грађевинским, електро и другим радовима“, процењене вредности 3.416.657,00 динара без ПДВ-а (односно 4.100.000,00 динара са ПДВ-ом).

Квантитативни и квалитативни пријем радова

Прописани услови за извођење радова, обавезни су за Извођача.

Сви радови на уградњи лифтовских постројења, вршиће се на основу израђеног пројекта и добијених дозвола од стране надлежних органа.

Радови ће се извршити  по налогу Наручиоца радова уз обавезно достављање све потребне документације од стране Извођача радова.

Обавезује се Извођач радова да сви извршени радови буду одговарајућег квалитета захтеваног за дату врсту радова.

Гарантни рок

Гарантни рок је минимално 24 месецa од дана пријема коначно извршених радова.

Извођач радова је дужан да о сопственом трошку отклони све евентуалне недостатке на извршеним радовима у току трајања гарантног рока.

Место и рок извршења радова

Место извршења радова је у судској згради у улици Јована Шербановића број 2 у Пожаревцу.

Рок за извођење радова  је најдуже 45 радних дана од дана увођења у посао.

Начин и услови извођења радова

Извођач радова је дужан да одмах од дана потписивања уговора о јавној набавци предузме све даље, прописане и неопходне радње, како би се обезбедили сви услови за отпочињање радова.

Радови који су предмет ове набавке изводе се по систему „кључ у руке“.

Испорука и уградња лифта и конструкције мора да обухвати све ставке из спецификације и пројектне документације, укључујући, а не ограничавајући се на:

- потпуну испоруку и монтажу целокупне опреме – лифта и инсталација,

- извршење свих мера потребних за саму монтажу и контролу извршених радова,

- извршење свих испитивања и функционалних проба како је захтевано према упутствима специјализованих произвођача и важећим законским и подзаконским прописима и техничким нормативима за ову врсту постројења и радова,

- трошкове осигурања имовине и лица,

- испоруку припадајућег материјала и елемената потребних за извођење, као и транспорт овог материјала до градилишта и на градилишту, његов истовар и лагеровање,

- путне и транспортне трошкови материјала, опреме и радне снаге,

- све трошкове око реализације пројекта до пуштања постројења и инсталације у рад и пријема исте од стране комисија за атестирање,

- технички преглед и пријем на употребу, по систему ”кључ у руке”.

Извођач је дужан да испоручи сав материјал који је предвиђен Спецификацијом и у складу са пројектном документацијом.

Материјал, делови, подсклопови и склопови морају да одговарају квалитету који је прописан пројектом и испитани од стране овлашћених органа.

Извођач је дужан да сав материјал, делове, подсклопове и склопове за монтажу прегледа и да неисправане одбаци. Дозвољено је уграђивање само исправног материјала, делова, подсклопова и склопова. За уграђивање неисправног материјала, делова, подсклопова и склопова Извођач сноси пуну одговорност, тако да за демонтажу неисправних и поновну монтажу исправног матријала, делова, подсклопова и склопова неће добити од Наручиоца никакву одштету и надокнаду.

Уговорена цена је обавезна за Извођача у складу са важећим Узансама о грађењу.

За извођење радова који нису предвиђени пројектом потребно је одобрење Наручиоца, осим активности за обезбеђење изведених радова од дејства више силе, како је то Узансама о грађењу предвиђено.

У случају прекорачења рока за завршетак радова, укупан износ уговорене цене, умањује се у висини од 1/3 процента дневно, максимално до износа 5% укупне уговорене вредности радова, а Наручилац може раскинути уговор на основу кашњења Извођача у извршењу уговорних обавеза.

Извођач је дужан да радове изводи у складу са условима и роковима из конкурсне документације, тако да његови радови буду завршени у предвиђеном року, како не би били ометани други извођачи, занатски радови или остале активности у објекту наручиоца.

Уколико је на објекту, пре почетка извођачких радова, на монтажи потребно обавити припремне радове, Извођач је дужан да о томе благовремено обавести наручиоца и са њим договори рокове о завршетку припремних радова како они не би били разлог закашњења монтаже.

Извођач одговара за солидност извођачких радова и дужан је да у гарантном року отклони све недостатке који би се појавили услед неодговарајуће монтаже, скривених мана или неквалитетног материјала, делова, подсклопова и склопова испоручених и монтираних од стране Извођача, са напоменом, да у случају одбијања или одуговлачења ових поправки од стране Извођача, исте може Наручилац извршити на терет Извођача.

Извођач је дужан да предузме све мере за безбедност запослених радника и трећих лица сходно важећим прописима.

Радови се могу изводити само са радницима који су стручно оспособљени и квалификовани за радове који су предмет набавке.

При извођењу радова мора се водити рачуна да се не оштете околни објекти, да се не оштете друге инсталације које су већ изведене, као и сама зграда. Сваку учињену штету, било случајно, било намерно или услед недовољне стручности, немарности или необзирности у послу Извођач је дужан да надокнади, односно да поправи оштећење.

Све отпатке и смеће Извођач је дужан да о свом трошку однесе са градилишта на место где му се одреди, као и да место извођења радова одржава чистим на дневној бази.

Извођач је дужан да води грађевински дневник радова у коме морају бити уписане све промене и одступања од главног пројекта. Дневник оверава надзорни орган наручиоца и он представља основу за утврђивање степена готовости радова и сходно томе плаћања изведених радова.

Извођач којем буде додељен уговор одговара за уредно и успешно извршење истих.

После потпуног довршења монтаже врши се квантитативни и квалитативни пријем извршених радова од стране комисије за пријем изведених радова, коју чине два члана именована од стране Наручиоца и један члан именован од стране Извођача. Ова комисија саставља записник који представља основу за испостављање окончане ситуације. Записник је пуноважан уколико су га потписала два члана комисије.

Уколико комисија стави примедбе на квалитет и квантитет извршених радова Извођач је дужан да одмах, без одлагања, о свом трошку, отклони све недостатке. Ако то не учини у уговореном року Наручилац ће ангажовати друго лице да изврши потребне поправке, а трошкове ће сносити Извођач.

Количину стварно извршених радова комисија за пријем изведених радова утврђује мерењем на лицу места. Вишак или мањак радова обрачунава се по појединачним уговореним ценама.

Наручилац се обавезује да обезбеди извођачу бесплатно коришћење струје, санитарних просторија и воде за сво време трајања монтаже лифтовских постројења.

Технички услови

Израђена опрема и целокупна монтажа опреме и инсталације мора у целости да одговара у пројекту дефинисаним решењима и спецификацијама.

Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно мора одобрити надзорни орган, Извођач ће унети у документацију. О начину уношења измена у документацији, Извођач је дужан да унесе у документацију у договору.

За све измене извршене без одговарајуће сагласности, а које буду имале утицаја на рад и функционалност инсталације и проузрокују неправилан рад постројења или штету, пројектант неће сносити одговорност.

Сав материјал, делови и агрегати, који се употребе за израду постројења и инсталација морају бити беспрекорног квалитета, а где се захтева мора се приложити и одговарајући атест.

Лифт мора да буде израђен и уграђен у складу са важећим правилницима и прописима у релевантним областима и другим важећим прописима, како законским тако и подзаконским актима.

На лифту мора бити постављена натписна плочица са уочљивим, доступним и трајним натписом и са подацима о произвођачу, типу, серији, броју, години производње као и назнакама о техничким карактеристикама оруђа (снага, радни напон, фреквенција струје, број окретаја, радни притисак погонског средства и др.).

Сву неодговарајуће заштићену опрему споља заштитити од корозије основним и завршним слојем.

Радови се морају изводити у складу са следећим прописима:

- Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/17

- Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова, Сл. гласник РС, бр. 53/97

- Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилишту, Сл. гласник СРС, бр. 21/89

- Правилник о безбедности лифтова, Сл. гласник РС, бр.15/17

- Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила, СЛ СФРЈ, бр. 17/66, Сл. гласник РС, бр. 42/91

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду, Сл. гласник РС. бр. 92/08

- Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад, Сл. гласник РС, бр. 23/09, 123/12 и 102/15

- Правилник о начину прижања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи, Сл. гласник РС, бр. 109/16

- Закон о заштити од пожара, Сл. гласник РС, бр. 111/2009 и 20/2015

као и у складу са другим законима и подзаконским актима, те нормативима и стандардима који се односе на извођење радова који су предмет овог поступка јавне набавке.

Извођач је дужан да Наручиоцу достави атест испоручене опреме као и упутство за руковање и одржавање, заједно и са осталом документацијом прописаном важећим прописима који се односе на предмет набавке.

Техничка контрола пре пуштања у рад

Техничка контрола лифтовских постројења врши се у свему према важећим правилницима за ову врсту постројења.

За све време техничке контроле и пробног погона потребно је присуство довољног броја стручних лица, који су упознати са постројењем која се пуштају у погон, а ради надгледања и обучавања персонала који ће касније тиме руковати.

Уколико техничка контрола и пробни погон не покаже повода ни за какав приговор, може се постројење – опрема предати наручиоцу. Од тог дана тече гарантни рок.

О  примопредаји ће се сачинити посебан записник којим ће се констатовати и то да ли су радови и опрема функционално довршени, према условима из конкурсне документације.

У случају да се за време техничке контроле, пробног погона, пријема или у гарантном року констатује да изведени радови нису исправни, Извођач је дужан да о свом трошку отклони све неисправности у одређеном року, уколико су исти настали због лошег материјала или лошег рада или услед неодобреног мењања предметне техничке документације.

Техничка документација лифта

Извођач по потреби треба да уради техничку документацију лифта - пројекат изведеног стања у 5 укоричених примерка (4 укоричена примерка се достављају наручиоцу после овере) и 1 примерак у електронској форми на CD, уредна овера од стране надлежних органа је неопходна, а такође у случају потребе, извођач ће сачинити све остале потребне скице, прорачуне, пројекте, уредно оверене од стране инжињера са одговарајућом лиценцом, тако да се лифт може несметано атестирати, технички прегледати и пустити у нормалну експлоатацију.

Остале обавезе извођача

Извођач је дужан да у цену радова урачуна:

- прибављање сертификата за употребу лифта после модернизације, a уколико је гарантни рок дужи од 24 месеца, да прибави и трећи годишњи сертификат за употребу лифтовског постројења;

- редовно месечно одржавање у гарантном року са пратећим сервисним материјалом без додатне надокнаде;

- на основу достављене документације и сагласности  обезбеди употребну дозволу.

Обилазак локације

Пре подношења понуде понуђач је дужан да изврши обилазак локације, прегледа објекат, узме све потребне мере, упозна се са изведеним стањем и пројектном документацијом, ради прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке, односно ради  давања квалитетне понуде.

Обилазак локације и увид у пројекат извршиће сваки понуђач појединачно у време у које одреди Наручилац, почев од објављивања позива за подношење понуда, закључно са 2.11.2018. године (петак) до 14.00 часова.

Пре доласка за обилазак локације потребно је извршити обавезну најаву на бр.телефона 012/523-886.

Атести и сертификати

Извођач са којим буде закључен уговор дужан је, да у складу са важећим прописима који се односи на предмет набавке достави: атестну документацију за уграђене делове, сертификате о техничкој контроли лифтова и све потребне сертификате за лифтове.

Мере заштите

Извођач је дужан да приликом пружања услуге која је предмет јавне набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005, 91/2015 и 113/2017).

Обука запослених лица

Извођач је дужан да након завршетка радова изврши стручну обуку најмање два запослена радника Наручиоца, у руковању и опслуживању лифтовским постројењем.

Гарантни рок

Гаранција на сву испоручену опрему, изведене радове и монтажу не може бити краћа од двадесет четири месеца.

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

Извођач гарантује могућност сервисирања опреме, односно постојање резервних делова на тржишту најмање 10 година по окончању гарантног рока о чему потписује изјаву која је саставни део конкурсне документације.

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Наручилац и Извођач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова, извођач мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛИФТА И РАДОВА

ЧИЈА ЈЕ НАБАВКА ПРЕДМЕТ ОВОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

I -  грађевински и грађевинско-занатски радови

| ОПИС РАДОВА | ЈМ | Количина |
| --- | --- | --- |
| А) Демонтажа и рушење |  |  |
| Рушење и демонтажа постојеће жардињере 300*180цм у холу зграде. Цена је изведена паушално и подразумева трошкове рушења и демонтаже постојеће грађене структуре. Цена подразумева и трошкове одвожења шута на градску депонију. |  | паушално |
| Б) Зидарски радови |  |  |
| 1. Просецање постојеће међуспратне конструкције између подрума и приземља на месту планираног возног окна лифта. Пробијање извести пажљиво. Извршити просецање постојеће армирано-бетонске ливене плоче дебљине д=35цм и уклањање слоја шљако бетона и завршних слојева пода приземља укупне дебљине д=55 цм. У цену улази и помоћна скела, сечење арматуре итд. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. | м3 | 9000,00 |
| 2. Рушење парапетног зида од армираног бетона дебљине д=10 цм. Извршити рушење дела парапетног зида на спратовима, димензија 114*100цм, за потребе прилаза новопројектованом возном окну. Шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3. 4*1.44*1*0.1 | м3 | 0,46 |
| В) Бетонски и армиранобетонски радови |  |  |
| Израда армирано-бетонске плоче дебљине д=20цм, димензија 3*3м, МБ30. Израдити оплату и плочу армирати према пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати према прописима. У цену улазе оплата и арматура у обе зоне. Обрачун по м2. | м2 | 3190,00 |
| Г) Браварски радови |  |  |
| 1. Ојачање постојеће међуспратне конструкције између подрума и приземља на месту просецања за пролазак возног окна. Набавка, транспорт и уграда 2 УНП профила за ојачање постојеће конструкције. Обрачун по позицији. |  | 1,00 |
| 2. Набавка, сечење, транспорт и монтажа челичне конструкције са свим спојним средствима, по детаљима из пројекта конструкције. Конструкција се састоји од кутија 100*100*3мм и челичних плоча д=10мм. У цену урачуната и два заштитна премаза. Обрачун по кг. | кг | 2170,00 |
| Д) Лимарски радови |  |  |
| 1. Покривање врха возног окна поцинкованим лимом на челичној подконструкцији. Обрачун по м2. | м2 | 4,50 |
| Ђ) Гипсарски радови |  |  |
| 1. Затварање простора изнад врата лифта гипс-картонским плочама на поцинкованој подконструкцији. Обрачун паушално. |  | паушално |
| 2. Противпожарно облагање конструкције возног окна изводи се помоћу CW/UW подконструкције и три слоја РИГИПС ватроотпорних РФ плоча дебљине 15мм које се причвршћују ридурит самоурезним машинским вијцима. Подконструкција се састоји од ригипс хоризонталних UW профила и вертикалних CW профила (на размаку 60цм) а испод UW профила поставља се трака за звучну изолацију од isover минералне вуне. Спољни углови се могу ојачати Alux заштитном траком или угаоном заштитном шином. Шрафе се на размаку од 25цм, 1 слој вијцима 25мм, 2. слој вијцима 45мм, 3.слој вијцима 55мм. Спојевиплоча се бандажирају и испуњавају варио испуном. Обрачун по м2 | м2 | 2600,00 |
| Е) Молерско-фарбарски радови |  |  |
| 1. Глетовање и бојење зидова возног окна. Набавка материјала, глетовање и бојење зидова возног окна полудисперзивном бојом у два премаза, са претходним глетовањем површина масом за глетовање два пута и свим потребним предрадњама за наношење боје. Обрачун по м2 обрађене површине. | м2 | 295,00 |
| 2. Молерске поправке на месту монтаже челичне конструкције. Обрачун паушално. |  | паушално |
| 3. Поправка подних облога у нивоу приземља. Обрачун паушално. |  | паушално |

II - радови на електроенергетским инсталацијама

| 1) ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА И МЕРЕЊА ПОТРОШЊЕ ЗА НАПАЈЕЊЕ ЛИФТА | ЈМ | Количина |
| --- | --- | --- |
| А) Прикључак за напајање |  |  |
| 1. Развезивање кабла постојећег прикључка у КПК у безнапонском стању прикључка и спајење кабла на страни доводног кабла од ТС према КПК 2 | пауш. | 1,00 |
| 2. Испорука, уградња у зид од опеке са израдом нише у зиду и са зидарском поправком зида и повезивањем на довод типског кабловког пркључног ормара КПК-2, са уграђеном опремом комплет носача осигурача са постољем и одговарајућим топљивим уметцима 63А, ком.3. Обрачун за комплет КПК-2 за прикључак лифта | кпл. | 1,00 |
| Б) Разводни ормар и мерење |  |  |
| 1. Испорука, уградња у зид од опеке и са израдом нише у зиду и са зидарском поправком зида и повезивањем на довод типског ормана за мерну опрему, типа ПОММ-1 опремљен са једним директним трофазним ел.бројилом са уграђеном опремом. Обрачун за комплет ОММ-1 за напајање лифта |  |  |
| трофазно двотарифно бројило активне енергије: Ун230/400V, 50Хз, најмање класе тачности 2 односно индекса класе А, опсега 5(10)- 40А, чије су функционалне и техничке карактеристике усклађене са захтевима стручног савета ЈП ЕПС усвојеним за примену у АМИ/МДМ системима (припремљеним за систем даљинског очитавања и управљања са ДЛМС протоколом), ком.1 |  |  |
| ограничавач потрошње 25А, тип Ц / лимитатор прекидне моћи 10кА, у кућишту са пломбирањем, ком.3 |  |  |
| петоделна струјна клема 25 мм2, ком.1 |  |  |
| монтажне плоче, монтажни материјал за постављање и повезивање и обележавање опреме, жица за шемирање, ПВЦ плочице димензија 80x40мм са гравираним натписима - ознака ормана ОММ-1 - на вратима - систем развода ТН-Ц/С - на вратима - заштита од ел.удара аутоматско искључење напајања - на вратима |  |  |
| налепница упозорења Опасно по живот са симболом изломљена стерлица на вратима ормана, ком.1 |  |  |
| ОММ | комп | 1,00 |
| 2. Испорука, постављање у зид / за израдом жљеба у зиду од опеке и зидарском поправком зида / енергeтског кабла наведеног типа са опремањем крајева кабловским папучицама и повезивањем на оба краја / веза КПК-КПК2 и КПК2-ОММ/ |  |  |
| NHХH 4x16мм2 | м1 | 20,00 |
| 3. Испорука и постављање у зид / за израдом жљеба у зиду од опеке и зидарском поправком зида / кабла наведеног типа са опремањем крајева кабловским папучицама и повезивањем на оба краја / веза ГСИП-ОММ / |  |  |
| PP00-Y, 1x16мм2 | м1 | 10,00 |
| 4. Преглед мерног места, пломбирање, пријава новог бројила у систем ЕПС-а | пауш. | 1,00 |
| НАПОМЕНА: Претходно наведене радове из позиција почев од II 1) А све до II 1) Б 4. обавља ПД ЕДБ према Решењу о прикључењу и уговору са инвеститором. Понудом обухватити ове трошкове – сноси их извођач радова. |  |  |
| 2) НАПОЈНИ ВОДОВИ, ИНСТАЛАЦИОНЕ ТРАСЕ, ОПРЕМА И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ |  |  |
| 1. Испорука и постављање по међуспратној конструкцији у приземљу И 4.СПРАТУ перфорираних носач каблова од поцинкованог лима, са поклопцем, са прибором за спајање делова регала и фиксирање на зид или плафон |  |  |
| 50х50 мм | м1 | 20,00 |
| 2. Испорука, постављање највећим делом на постављене кабловске регале / 80% дужине / и малим делом у зид испод малтера, са израдом жљеба у зиду и зидарском поправком зида, каблова наведеног типа са опремањем крајева кабловским папучицама и повезивањем на оба краја |  |  |
| NHXH/J, 5x6мм2 од ОММ до RT-Lift | м1 | 40,00 |
| NHXH/Ј, 1x6мм2 од GSIP до конструкције лифта | м1 | 20,00 |
| 3) УЗЕМЉИВАЧ И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |
| 1. Испорука, постављање делом по зиду на обујмицама делом у зиду испод малтера кабла PP00-Y, 1x6 мм / од GSIP до контр.лифта / са повезивањем на оба краја | м1 | 20,00 |
| 4) ПРИПРЕМНИ, ЗАВРШНИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |
| 1. Преглед простора са детаљним чишћењем од прашине, остатака материјала и других нечистоћа са изношењем из објекта у пвц врећама и одвожењем на депонију | р.сат | 8,00 |
| 2. Израда отвора за пролаз инсталација у плафону и/или зиду / армирано бетонска кострукција /; отвори величине до фи20 мм, уз зидарске поправке отвора | ком | 5,00 |
| 3. Непредвиђени радови у току припреме градилишта, демонтаже постојеће опреме и инсталација и у току постављања нових инсталација, разводних табли и ормана и инсталационе опреме | пауш | 1,00 |
| 4. Преглед и испитивање инсталација ниског напона са прописаним мерењима и издавањем извештаја о испитивању и мерењима | пауш | 1,00 |
| 5. Уношење измена насталих у току израде инсталација у један примерак пројекта | пауш | 1,00 |
| 6. Текуће / дневно у току извођења радова / и завршно чишћење објекта од отпада и материјала насталог у току радова са одношењем на депонију | пауш | 1,00 |

IiI – израда и монтажа електричног путничког лифта, 1 ком, без машинске просторије за судску зграду у улици Јована Шербановића бр. 2 у Пожаревцу, МАРКЕ OTIS или други у свему одговарајући у том рангу, а у свему у складу са техничким карактеристикама из пројектне документације

1. ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕМА ПРОЈЕКТНОМ ЗАДАТКУ:

2. ДЕЛОВИ ПОСТРОЈЕЊА ПРЕМА СЛЕДЕЋЕМ ОПИСУ:

| Носивост: | Q = 630 kg/8путника |
| --- | --- |
| Брзина вожње: | v=l m/s |
| Висина дизања:с | H = 13,2m |
| Број страница/прилаза: | 5/5 |
| Група управљања: | SIMPLEX, сабирно на доле, микропроцесорско ….1 ком. |
| Сигнализација: | Оптичка потврда пријема позива, индикатор смера вожње, дигитални показивач положаја кабине на свим станицама и у кабини |
| Режим „нестанка ел.енергије“: | Кабина се спушта у прву нижу станицу и отвара врата. |
| Електрични прикључак: | 3х360 V /220 V, 50 Hz |
| Електрична инсталација: | За суви простор |
| Врста погона: | Специјални електромотор погодан за VVVF регулацију |
| Постављање машине: | Горе, у врху возног окна |
| Преносни однос ужади: | 2:1 |
| Лифт се уграђује: | У челичну конструкцију, обложену негоривим материјалом |
| Димензије возног окна: | 1700х1800 мм |
| Врста кабине: | Метална, странице обложене брушеним INOX-ом….. 1 ком. |
| Опрема кабине: | Огледало, рукохват |
| Осветљење кабине: | Индиректно и нужно светло |
| Димензије кабине: | 1,1х1,4х2,2м |
| Врата кабине: | 900х2000мм, аутоматска, телескопска….. 1 ком. |
| Врата возног окна: | 900х2000мм, аутоматска, телескопска … 5 ком. |
| Противтег: | Челични рам са челичним плочама …... 1 ком. |
| Положај противтега: | Поред кабине |
| Број ужади: | z=6 |
| Пречник ужета: | d=6,5mm |
| Шине вођице кабине: | Т 70х65х9мм; хладно вучени профил l=5м…. 7 ком. |
| Ширина вођице противтега: | Т 50х50х5мм; хладно вучени профил l=5м….7 ком. |

3. МОНТАЖА ЛИФТА:

Пројектовање, делови и техничке карактеристике постројења и монтажа лифта морају бити у свему у складу са пројектном документацијом.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Сви радови и израда и монтажа лифта наведени у овом овом предмеру под I, II и III морају бити у свему у складу са пројектном документацијом. Понуђачи су дужни да пре подношења понуде обаве преглед локације и стања на лицу места, те да изврше увид у пројектну документацију, што ће наручилац потврдити одговарајућом потврдом коју су понуђачи дужни да доставе уз своју понуду.

Уколико понуђач понуди добро које не одговара техничкој спецификацији понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Нема.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

- за ову јавну набавку се не издаје посебна дозвола;

5)	Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

  - 1. Пословни капацитет

1.2.1.1.Сертификат

Понућач мора да поседује важећи сертификат SRPS ISO 9001 или одговарајући.

1.2.2. Кадровски капацитет

Понуђач мора да располаже следећим  кадровским капацитетима и то:

- најмање један запослени или радно ангажовани  инжењер машинства са важећом лиценцом ИКС-а број 434;

- најмање један запослени или радно ангажовани инжењер електротехнике са важећом лиценцом ИКС-а број 450;

- најмање један запослени или радно ангажовани инжењер машинства са лиценцом за пројектовање бр.333;

- најмање један запослени или радно ангажовани инжењер електротехнике са лиценцом за пројектовање бр.350;

- најмање два запослена или радно ангажована лифт монтера електро струке или машинске струке.

1.2.3. ОСТАЛИ ДОДАТНИ УСЛОВИ

ОБАВЕЗАН ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Понуђач је дужан да уз понуду достави Потврду о извршеном обиласку локације, прегледу објекта и увиду у пројектну документацију којом доказује да је упознат са техничким условима, врстом и обимом радова која су предмет јавне набавке (Образац А у конкурсној документацији), – попуњена, оверена и потписана (потврде се могу добити у периоду почев од објављивања позива за подношење понуда, закључно са 2.11.2018. године до 14.00 часова.

Пре доласка за обилазак локације потребно је извршити обавезну најаву на бр.телефона 012/523-886).

  - Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

  - Понуда групе понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1.	Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5, Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

2.2.	Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем Доказа уз понуду, за :

2.2.1. Пословни капацитет

2.2.1.1. Сертификат Понуђач мора да поседује важећи сертификат SRPS ISO 9001 или или одговарајући

Доказ :

- Фотокопија важећег сертификата SRPS ISO 9001 или одговарајућег.

    - Кадровски капацитет

Понуђач мора да располаже следећим кадровским капацитетима и то:

- најмање један запослени или радно ангажовани  инжењер машинства са важећом лиценцом ИКС-а број 434;

- најмање један запослени или радно ангажовани инжењер електротехнике са важећом лиценцом ИКС-а број 450;

- најмање једнан запослени или радно ангажовани инжењер машинства са лиценцом за пројектовање бр.333;

- најмање један запослени или радно ангажовани инжењер електротехнике са лиценцом за пројектовање бр.350;

- најмање два запослена или радно ангажована лифт монтера електро струке или машинске струке.

Доказ:

За инжењере:

- копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из кога се види да су запослени инжењери пријављени на пензијско осигурање и уколико су радно ангажовани и уговор о радном ангажовању. Уз обрасце доставити за запослене уговор о раду или решење, а за радно ангажована лица уговор о радном ангажовању код послодавца у складу са Законом о раду;

- копија лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије из које се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори.

За лифт монтере:

- копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из којег се види да су  запослена лица пријављена на пензијско осигурање, за сваког запосленог појединачно и уколико су радно ангажована и уговор о радном ангажовању.

Уз обрасце доставити за запослене уговор о раду или решење, а за радно ангажована лица уговор о радном ангажовању код послодавца у складу са Законом о раду.

Уколико се из наведених образаца не види профил стручне спреме, понуђач је дужан да достави доказ (уверење, диплома или доказ о додатној обучености или доказ о интерној квалификацији)

2.2.3. Остали додатни услови

2.2.3.1.  Обавезан обилазак локације

Понуђач је дужан да уз понуду достави Потврду о извршеном обиласку локације, прегледу објекта и увиду у пројектну документацију којом доказује да је упознат са техничким условима, врстом и обимом радова која су предмет јавне набавке (Образац А   у конкурсној документацији) – попуњена, оверена и потписана (потврде се могу добити у периоду почев од објављивања позива за подношење понуда, закључно са 2.11.2018. године до 14.00 часова.

Пре доласка за обилазак локације потребно је извршити обавезну најаву на бр.телефона 012/523-886).

Доказ :

- Образац А – попуњен, печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица Понуђача и овлашћеног лица Наручиоца радова.

Наручилац радова може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да понуђач достави изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа. (Изјава у слободној форми понуђача)

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Напомена: Потписивањем Изјаве о испуњењу услова из чл. 75. Закона (образац 3) понуђач потврђује испуњеност обавезних услова који се доказују на следећи начин: - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – за предметну јавну набавку се не издаје посебна дозвола.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – Набавка и уградња лифта у судској згради ЈН 04/18, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место : ________________________                             Заступник  понуђача  :

Датум : _____________                         М.П.             _________________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова – Набавка и уградња лифта у судској згради ЈН 04/18 , испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то :

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место : _____________________                                Заступник  подизвођача:

Датум : _____________                         М.П.          __________________________

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Виши суд у Пожаревцу, 12000 Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Набавка и уградња лифта у судској згради ЈН 04/18- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца радова до 05.11.2018.године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду уз повратницу вратити понуђачу неотворену - са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда понуђача мора да садржи:

- Податке о понуђачу - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

- Податке о подизвођачу – уколико  се подноси понуда са подизвођачем/има-за сваког подизвођача - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

- Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

- Изјаву о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН - попуњена, потписана и печатом оверена;

- Доказе о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом предметне јавне набавке;

- Опис предмета набавке - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

- Образац понуде са структуром цене - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

- Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације попуњен на означеним местима, потписан и печатом оверен;

- Образац трошкова припреме понуде - попуњен, потписан и печатом оверен;

- Изјаву о независној понуди - попуњена, потписана и печатом оверена;

- Изјаву да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.“ -  попуњена, потписана и оверена;

- Потврду о обиласку локације (Образац А) - попуњена, потписана и оверена;

- Табелу са списком референтних Наручилаца потписану и оверену;

- Образац бр. 1 (онолико примерака колико је референтних Наручилаца наведено);

- Образац бр. 2

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Виши суд у Пожаревцу, 12000 Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 2,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова- Набавка и уградња лифта у судској згради ЈН 04/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка и уградња лифта у судској згради ЈН 04/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Набавка и уградња лифта у судској згради ЈН 04/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка и уградња лифта у судској згради ЈН 04/18 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручилац ће изабраном Понуђачу извршити уплату у висини од 1.400.000,00 динара одмах по закључењу уговора, а остатак уговорене цене одмах по завршетку и пријему радова и атестирању.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана пријема коначно извршених радова .

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење радова  је максимално 45 радних дана од дана увођења у посао.

Место извођења радова  је ул. Јована Шербановића бр. 2, Пожаревац,  (седиште Вишег суда у Пожаревцу).

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

Нема.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Нема.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци које понуђач оправдано оцени и означи као поверљиве биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису јавно доступни, као и пословне податке који су по прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога стоји потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу,  поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО”.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати “ОПОЗИВ”, уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће одбити понуду у целини.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

Докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Виши суд у Пожаревцу, ул. Јована Шербановића бр. 2, Пожаревац, или путем електронске поште на e-mail uprava@po.vi.sud.rs или телефаксом број 012/514-215 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације „Набавка и уградња лифта у судској згради ЈН 04/18 ”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. У случају да два или више понуђача понуде исту цену примениће се додатни критеријуми који су прописани овом конкурсном документацијом, у тексту који следи.

Комисија за јавну набавку извршиће оцену понуда упоређивањем укупне цене без ПДВ-а.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће изабрати понуду оног Понуђача који је понудио дужи рок гаранције на извршене радове, а у случају исте дужине рока гаранције предност ће имати онај понуђач који је понудио дужи рок за могућност сервисирања опреме и постојање резервних делова на тржишту рачунајући од окончања гарантног рока, а у случају да је понуђен исти рок за сервисирање опреме и постојање резервних делова биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума, који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: uprava@po.vi.sud.rs, путем факса на број 012/514-215 или препорученом пошиљком са повратницом, на адресу: Виши суд у Пожаревцу, улица Јована Шербановића број 2, Пожаревац. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Оспораване радње које је наручилац предузео пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. става 3. Закона о јавним набавкама, сматраће се благовременим уколико је захтев за заштиту права поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели уговора и Одлуке о обустави поступка, рок за подношење Захтева за заштиту права  је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој Интернет страници , најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема Захтева.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Такса и трошкови поступка регулисани су чланом 156. важећег Закона о јавним набавкама и Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права.

20. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити дана 05.11.2018. године у 12.05 часова, у просторијама службе рачуноводства Вишег суда у Пожаревцу, на адреси ул. Јована Шербановића бр. 2, Пожаревац.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку.

Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде оверено.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН

Уговор о јавној набавци Наручилац ће доставити изабраном понуђачу, којем је додељен уговор, у року од најкасније 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова Набавка и уградња лифта у судској згради ЈН 04/18

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ:

Предмер са предрачуном  Набавка и уградња лифта у судској згради ЈН 04/18

I -  грађевински и грађевинско-занатски радови

| ОПИС РАДОВА | ЈМ | Количина | Јед. цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А) Демонтажа и рушење |  |  |  |  |
| Рушење и демонтажа постојеће жардињере 300*180цм у холу зграде. Цена је изведена паушално и подразумева трошкове рушења и демонтаже постојеће грађене структуре. Цена подразумева и трошкове одвожења шута на градску депонију. |  | паушално |  |  |
| Демонтажа и рушење укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  |
| Б) Зидарски радови |  |  |  |  |
| 1. Просецање постојеће међуспратне конструкције између подрума и приземља на месту планираног возног окна лифта. Пробијање извести пажљиво. Извршити просецање постојеће армирано-бетонске ливене плоче дебљине д=35цм и уклањање слоја шљако бетона и завршних слојева пода приземља укупне дебљине д=55 цм. У цену улази и помоћна скела, сечење арматуре итд. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. | м3 | 9000,00 |  |  |
| 2. Рушење парапетног зида од армираног бетона дебљине д=10 цм. Извршити рушење дела парапетног зида на спратовима, димензија 114*100цм, за потребе прилаза новопројектованом возном окну. Шут прикупити, изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3. 4*1.44*1*0.1 | м3 | 0,46 |  |  |
| Зидарски радови укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  |
| В) Бетонски и армиранобетонски радови |  |  |  |  |
| Израда армирано-бетонске плоче дебљине д=20цм, димензија 3*3м, МБ30. Израдити оплату и плочу армирати према пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати према прописима. У цену улазе оплата и арматура у обе зоне. Обрачун по м2. | м2 | 3190,00 |  |  |
| Бетонски и армиранобетонски радови укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  |
| Г) Браварски радови |  |  |  |  |
| 1. Ојачање постојеће међуспратне конструкције између подрума и приземља на месту просецања за пролазак возног окна. Набавка, транспорт и уграда 2 УНП профила за ојачање постојеће конструкције. Обрачун по позицији. |  | 1,00 |  |  |
| 2. Набавка, сечење, транспорт и монтажа челичне конструкције са свим спојним средствима, по детаљима из пројекта конструкције. Конструкција се састоји од кутија 100*100*3мм и челичних плоча д=10мм. У цену урачуната и два заштитна премаза. Обрачун по кг. | кг | 2170,00 |  |  |
| Браварски радови укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  |
| Д) Лимарски радови |  |  |  |  |
| 1. Покривање врха возног окна поцинкованим лимом на челичној подконструкцији. Обрачун по м2. | м2 | 4,50 |  |  |
| Лимарски радови укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  |
| Ђ) Гипсарски радови |  |  |  |  |
| 1. Затварање простора изнад врата лифта гипс-картонским плочама на поцинкованој подконструкцији. Обрачун паушално. |  | паушално |  |  |
| 2. Противпожарно облагање конструкције возног окна изводи се помоћу CW/UW подконструкције и три слоја РИГИПС ватроотпорних РФ плоча дебљине 15мм које се причвршћују ридурит самоурезним машинским вијцима. Подконструкција се састоји од ригипс хоризонталних UW профила и вертикалних CW профила (на размаку 60цм) а испод UW профила поставља се трака за звучну изолацију од isover минералне вуне. Спољни углови се могу ојачати Alux заштитном траком или угаоном заштитном шином. Шрафе се на размаку од 25цм, 1 слој вијцима 25мм, 2.слој вијцима 45мм, 3.слој вијцима 55мм. Спојевиплоча се бандажирају и испуњавају варио испуном. Обрачун по м2. | м2 | 2600,00 |  |  |
| Гипсарски радови укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  |
| Е) Молерско-фарбарски радови |  |  |  |  |
| 1. Глетовање и бојење зидова возног окна. Набавка материјала, глетовање и бојење зидова возног окна полудисперзивном бојом у два премаза, са претходним глетовањем површина масом за глетовање два пута и свим потребним предрадњама за наношење боје. Обрачун по м2 обрађене површине. | м2 | 295,00 |  |  |
| 2. Молерске поправке на месту монтаже челичне конструкције. Обрачун паушално. |  | паушално |  |  |
| 3. Поправка подних облога у нивоу приземља. Обрачун паушално. |  | паушално |  |  |
| Молерско-фарбарски радови укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  |

УКУПНО ЗА А + Б + В + Г + Д + Ђ + Е, БЕЗ ПДВ-а: _________________

УКУПНО ЗА  А + Б + В + Г + Д + Ђ + Е, са ПДВ-ом: _________________

II - радови на електроенергетским инсталацијама

| 1) ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА И МЕРЕЊА ПОТРОШЊЕ ЗА НАПАЈЕЊЕ ЛИФТА | ЈМ | Количина | Јед. цена | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А) Прикључак за напајање |  |  |  |  |
| 1. Развезивање кабла постојећег прикључка у КПК у безнапонском стању прикључка и спајење кабла на страни доводног кабла од ТС према КПК 2 | пауш | 1,00 |  |  |
| 2. Испорука, уградња у зид од опеке са израдом нише у зиду и са зидарском поправком зида и повезивањем на довод типског кабловког пркључног ормара КПК-2, са уграђеном опремом комплет носача осигурача са постољем и одговарајућим топљивим уметцима 63А, ком.3. Обрачун за комплет КПК-2 за прикључак лифта | кпл. | 1,00 |  |  |
| Б) Разводни ормар и мерење |  |  |  |  |
| 1. Испорука, уградња у зид од опеке и са израдом нише у зиду и са зидарском поправком зида и повезивањем на довод типског ормана за мерну опрему, типа ПОММ-1 опремљен са једним директним трофазним ел.бројилом са уграђеном опремом. Обрачун за комплет ОММ-1 за напајање лифта |  |  |  |  |
| трофазно двотарифно бројило активне енергије: Ун230/400V, 50Хз, најмање класе тачности 2 односно индекса класе А, опсега 5(10)- 40А, чије су функционалне и техничке карактеристике усклађене са захтевима стручног савета ЈП ЕПС усвојеним за примену у АМИ/МДМ системима (припремљеним за систем даљинског очитавања и управљања са ДЛМС протоколом); ком. 1 |  |  |  |  |
| ограничавач потрошње 25А, тип Ц / лимитатор прекидне моћи 10кА, у кућишту са пломбирањем, ком. 3 |  |  |  |  |
| петоделна струјна клема 25 мм2, ком.1 |  |  |  |  |
| монтажне плоче, монтажни материјал за постављање и повезивање и обележавање опреме, жица за шемирање, ПВЦ плочице димензија 80x40мм са гравираним натписима - ознака ормана ОММ-1 - на вратима - систем развода ТН-Ц/С - на вратима - заштита од ел.удара аутоматско искључење напајања - на вратима |  |  |  |  |
| налепница упозорења Опасно по живот са симболом изломљена стерлица на вратима ормана, ком.1 |  |  |  |  |
| ОММ | комп | 1,00 |  |  |
| 2. Испорука, постављање у зид / за израдом жљеба у зиду од опеке и зидарском поправком зида / енергeтског кабла наведеног типа са опремањем крајева кабловским папучицама и повезивањем на оба краја / везаКПК-КПК2 и КПК2-ОММ/ |  |  |  |  |
| NHХH 4x16мм2 | м1 | 20,00 |  |  |
| 3. Испорука и постављање у зид / за израдом жљеба у зиду од опеке и зидарском поправком зида / кабла наведеног типа са опремањем крајева кабловским папучицама и повезивањем на оба краја / веза ГСИП-ОММ / |  |  |  |  |
| PP00-Y, 1x16мм2 | м1 | 10,00 |  |  |
| 4. Преглед мерног места, пломбирање, пријава новог бројила у систем ЕПС-а | пауш | 1,00 |  |  |
| НАПОМЕНА: Претходно наведене радове из позиција почев од II 1) А све до II 1) Б 4. обавља ПД ЕДБ према Решењу о прикључењу и уговору са инвеститором. Понудом обухватити ове трошкове – сноси их извођач радова. |  |  |  |  |
| 2) НАПОЈНИ ВОДОВИ, ИНСТАЛАЦИОНЕ ТРАСЕ, ОПРЕМА И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ |  |  |  |  |
| 1. Испорука и постављање по међуспратној конструкцији у приземљу И 4.СПРАТУ перфорираних носач каблова од поцинкованог лима, са поклопцем, са прибором за спајање делова регала и фиксирање на зид или плафон |  |  |  |  |
| 50х50 мм | м1 | 20,00 |  |  |
| 2. Испорука, постављање највећим делом на постављене кабловске регале / 80% дужине / и малим делом у зид испод малтера, са израдом жљеба у зиду и зидарском поправком зида, каблова наведеног типа са опремањем крајева кабловским папучицама и повезивањем на оба краја |  |  |  |  |
| NHXH/J, 5x6мм2 од ОММ до RT-Lift | м1 | 40,00 |  |  |
| NHXH/Ј, 1x6мм2 од GSIP до конструкције лифта | м1 | 20,00 |  |  |
| 3) УЗЕМЉИВАЧ И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  |  |
| 1. Испорука, постављање делом по зиду на обујмицама делом у зиду испод малтера кабла PP00-Y, 1x6 мм / од GSIP до контр.лифта / са повезивањем на оба краја | м1 | 20,00 |  |  |
| 4) ПРИПРЕМНИ, ЗАВРШНИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1. Преглед простора са детаљним чишћењем од прашине, остатака материјала и других нечистоћа са изношењем из објекта у пвц врећама и одвожењем на депонију | р.сат | 8,00 |  |  |
| 2. Израда отвора за пролаз инсталација у плафону и/или зиду / армирано бетонска конструкција /; отвори величине до фи20 мм, уз зидарске поправке отвора | ком | 5,00 |  |  |
| 3. Непредвиђени радови у току припреме градилишта, демонтаже постојеће опреме и инсталација и у току постављања нових инсталација, разводних табли и ормана и инсталационе опреме | пауш | 1,00 |  |  |
| 4. Преглед и испитивање инсталација ниског напона са прописаним мерењима и издавањем извештаја о испитивању и мерењима | пауш | 1,00 |  |  |
| 5. Уношење измена насталих у току израде инсталација у један примерак пројекта | пауш | 1,00 |  |  |
| 6. Текуће / дневно у току извођења радова / и завршно чишћење објекта од отпада и материјала насталог у току радова са одношењем на депонију | пауш | 1,00 |  |  |
| 1) Изградња прикључка и мерења потрошње за напајење лифта укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  |
| 2) Напојни водови, инсталационе трасе, опрема и разводне табле укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  |
| 3) Уземљивач и изједначење потенцијала укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  |
| 4) Припремни, завршни и непредвиђени радови укупно без ПДВ-а: |  |  |  |  |

Укупно за 1) + 2) + 3) + 4),  без обрачунатог пдв-а:  ______________

Укупно за 1) + 2) + 3) + 4), са обрачунатИМ пдв-ОМ:  ______________

IiI – израда и монтажа електричног путничког лифта, 1 ком, без машинске просторије за судску зграду у улици Јована Шербановића бр. 2 у Пожаревцу, МАРКЕ OTIS или други у свему одговарајући у том рангу, а у свему у складу са техничким карактеристикама из пројектне документације

1. ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРЕМА ПРОЈЕКТНОМ ЗАДАТКУ:

2. ДЕЛОВИ ПОСТРОЈЕЊА ПРЕМА СЛЕДЕЋЕМ ОПИСУ:

| Носивост: | Q = 630 kg/8путника |
| --- | --- |
| Брзина вожње: | v=l m/s |
| Висина дизања: | H = 13,2m |
| Број страница/прилаза: | 5/5 |
| Група управљања: | SIMPLEX, сабирно на доле, микропроцесорско ….1 ком. |
| Сигнализација: | Оптичка потврда пријема позива, индикатор смера вожње, дигитални показивач положаја кабине на свим станицама и у кабини |
| Режим „нестанка ел.енергије“: | Кабина се спушта у прву нижу станицу и отвара врата. |
| Електрични прикључак: | 3х360 V /220 V, 50 Hz |
| Електрична инсталација: | За суви простор |
| Врста погона: | Специјални електромотор погодан за VVVF регулацију |
| Постављање машине: | Горе, у врху возног окна |
| Преносни однос ужади: | 2:1 |
| Лифт се уграђује: | У челичну конструкцију, обложену негоривим материјалом |
| Димензије возног окна: | 1700х1800 мм |
| Врста кабине: | Метална, странице обложене брушеним INOX-ом….. 1 ком. |
| Опрема кабине: | Огледало, рукохват |
| Осветљење кабине: | Индиректно и нужно светло |
| Димензије кабине: | 1,1х1,4х2,2м |
| Врата кабине: | 900х2000мм, аутоматска, телескопска… 1 ком. |
| Врата возног окна: | 900х2000мм, аутоматска, телескопска … 5 ком. |
| Противтег: | Челични рам са челичним плочама …. 1 ком. |
| Положај противтега: | Поред кабине |
| Број ужади: | z=6 |
| Пречник ужета: | d=6,5mm |
| Шине вођице кабине: | Т 70х65х9мм; хладно вучени профил l=5м…. 7 ком. |
| Шине вођице противтега: | Т 50х50х5мм; хладно вучени профил l=5м….7 ком. |

3. МОНТАЖА ЛИФТА:

УКУПНО ЗА 1. + 2. + 3,  БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-А: _____________

УКУПНО ЗА 1. + 2. + 3, СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ-ОМ: ____________

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| СВЕУКУПНА ЦЕНА СВИХ ПОТРЕБНИХ РАДОВА (I+II+III) БЕЗ ПДВ - а |  |
| --- | --- |
| ПДВ ______ % |  |
| СВЕУКУПНА ЦЕНА СВИХ ПОТРЕБНИХ РАДОВА (I+II+III) СА ПДВ - ом |  |

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати.

Датум 					              Понуђач

М. П.

__________________	___________________

Напомена:

Образац “Образац понуде са ценама" понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач(не може бити већи од 50%): |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

| Свекупна цена свих потребних радова без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| ПДВ ______ % |  |
| Свеукупна цена свих потребних радова са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Наручилац ће изабраном Понуђачу извршити уплату од 1.400.000,00 динара одмах по закључењу уговора, а остатак уговорене цене одмах по завршетку и пријему радова и атестирању. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. |
| Рок важења понуде | _____ дана (минимално 30 дана) од дана отварања понуде. |
| ###### Гарантни период на извршене радове | _____ месеца (најмање 24 месеца) од дана пријема коначно извршених радова. |
| Рок за могућност сервисирања опреме и постојање резервних делова на тржишту рачунајући од окончања гарантног рока |  |
| Рок извођења радова | Рок за извођење радова је максимално 45 радних дана од дана увођења у посао. |
| Место извођења радова | Зграда Вишег суда у Пожаревцу у улици Јована Шербановића бр. 2 Пожаревац. |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац „Опис предмета набавке” понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

Република Србија ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ Су IV-22 82/18 Датум: ______ 2018. године П о ж а р е в а ц

УГОВОР

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Набавка и уградња лифта у судској згради ЈН 04/18

Закључен ________ 2018 год., у Пожаревцу, између:

Вишег суда у Пожаревцу,  ПИБ: 106399633 Матични број: 17773011

Број рачуна: 840-1620-21 Назив банке: Управа за трезор,

Телефон: 012/523-886 Телефакс:012/514-215

кога заступа председник суда, судија Драган Вучићевић

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извођач),

Основ уговора:

ЈН Број: 04/18

Број и датум одлуке о додели уговора: ………......................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Члан 1.

Уговорне стране констатују :

Да је Наручилац радова дана 25.10.2018.године под бројем Су IV-22 82/18 донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова - Набавка и уградња лифта у судској згради ЈН 04/18.

Да је Наручилац радова у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Службени гласник” Р.С. бр. 124/12, 14/2015, 68/2015) дана 26.10.2018. године објавио Позив за  подношење понуда на Порталу УЈН и својој Интернет страници.

Да је Наручилац радова на основу члана 81. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора број ____/18, од ___.___.2018. годинe, којом је изабрао Извођача радова.

Да је Извођач радова  доставио понуду дана _________.2018. године, број ________, која се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део.

Члан 2.

Предмет овог уговора је извођење радова – Набавка и уградња лифта у судској згради; на адреси ул. Јована Шербановића бр. 2 у Пожаревцу према техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији  за ову јавну набавку и према пројектној документацији за извођење предметних радова у коју је Извођач извршио увид пре подношења понуде, у свему према усвојеној понуди Извођача радова број ______/18  од    _________.2018. године, заведена код Наручиоца радова под деловодним бројем ______________/18 од  _______. 2018. године, која чини  саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе према инвестиционо-техничкој спефицикацији и пројектној документацији и својој понуди бр.___________ oд _______ 2018. године заведена код Наручиоца радова под деловодним бројем _____/18 од  _______. 2018. године, која чини  саставни део овог Уговора.

Члан 4.

Потребе Наручиоца радова су исказане кроз техничку спефицикацију које Наручилац прописује у конкурсној документацији и у пројектној документацији у коју је Извођач извршио увид.

Рок за извођење радова је максимално 45 радних дана од дана потписивања овог уговора.

Члан 5.

Свеукупна цена извршених радова из члана 2. овог Уговора je ________________________ дин. (словима:  _________________________________________________________________ ) без обрачунатог ПДВ-а, а _______________________ дин. (словима: ___________________), са обрачунатим ПДВ-ом.

ПДВ износи ______________________ дин. (словима:__________________________________________________________).

Члан 6.

Уговорене  цене из понуде, које чине саставни део уговора, не могу се мењати и исте су док се уговор не изврши у потпуности.

Члан 7.

Ако Извођач радова не заврши са радовима или задоцни са радовима, дужан је да Наручиоцу радова надокнади штету.

У случају прекорачења рока за завршетак радова, укупан износ уговорене цене, умањује се у висини од 1/3 процента дневно, максимално до износа 5% укупне уговорене вредности радова, а наручилац може раскинути уговор на основу кашњења Извођача у извршењу уговорних обавеза.

Извођач је дужан да радове изводи у складу са условима и роковима из конкурсне документације, тако да његови радови буду завршени у предвиђеном року, како не би били ометани други извођачи, занатски радови или остале активности у објекту наручиоца.

Члан 8.

Наручилац ће Извођачу извршити уплату у висини од 1.400.000,00 динара (словима: милиончетристотинехиљададинара) одмах по закључењу уговора, а остатак уговорене цене одмах по завршетку и пријему радова и атестирању.

Плаћање се врши уплатом на текући рачун Извођача радова број ______________ код банке __________________ најкасније у року од 10 (десет) дана од дана испостављања фактуре.

Члан 9.

Извођач радова даје гаранцију за  изведене радове у трајању од _____ месеца од  дана завршетка радова.

Члан 10.

Извођач радова се обавезује да:

- води грађевински дневник од дана почетка извођења радова до дана завршетка радова и пријема коначно извршених радова на објекту од стране Наручиоца радова,

- благовремено и квалитетно извршава радове према важећим прописима, нормама и стандардима,

- да радове изводи у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације предметне набавке,

- да у току извођења радова употребљава материјал који одговара важећим домаћим стандардима, техничким нормативима и који је предвиђен техничком спецификацијом из конкурсне документације предметне набавке,

- да обезбеди довољан број квалификоване радне снаге по структури и врсти посла,

- да ће у свему поштовати правила о извођењу радова, а то се посебно односи на обавезу чувања и одржавања постојеће инфраструктуре, као и на обавезу чишћења и сређивања градилишта по завршетку радног времена,

- да предузме све потребне мере за сигурност радника и да спроводи мере заштите јавне имовине,

- да након извођења радова простор и околину доведе у првобитно стање.

Члан 11.

Непредвиђене и накнадне радове Извођач може извести искључиво уколико су за то испуњени услови, након спровођења поступка у складу са ЗЈН, а по потписивању уговора за предметне радове.

Извођач се обавезује да у случају настанка оштећења на инфраструктури, проузрокованих несавесним радом Извођача, чиме се директно утиче на стабилност и функционалност објекта, као и на безбедност запослених код Наручиоца, Извођача и трећих лица, оштећења хитно отклони.

Извођач се обавезује да уколико овлашћене инспекцијске и друге надлежне службе наложе проширење обима радова, налог хитно проследи Наручиоцу.

Члан 12.

Наручилац радова се обавезује да именује овлашћена и стручна лица у функцији надзорног органа који ће вршити стручни надзор над извођењем радова, а о чему ће писмено известити Извођача радова.

Извођач радова се обавезује да именује одговорно лице за извођење радова, о чему ће писмено обавестити Наручиоца радова.

Члан 13.

Извођач гарантује уговорени квалитет радова и уграђеног материјала и да немају мана које умањују њихову вредност. Извођач се обавезује да у току извођења радова, набавља, употребљава и уграђује материјал који одговара важећим стандардима, техничким нормативима и конкурсној документацији.

Извођач се обавезује да у току гарантног периода отклони све недостатке, о свом трошку одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од позива Наручиоца.

Гарантни период ће се продужити за онолико дана колико је трајао застој у коришћењу објеката, односно просторија, изазван кваром који је обухваћен гаранцијом.

Уколико не отклони квар ни у року дужем од 3 (три) дана, Извођач се обавезује да сноси трошкове настале штете проистекле застојем.

Уколико Извођач не отклони квар у утврђеном року, Наручилац има право да сам отклони квар, о трошку Извођача, уз обавезу ангажовања стручно оспособљених лица.

Извођач неће бити одговоран за недостатке који настану услед неправилног коришћења, механичких и других оштећења или услед неодговарајућих радњи, односно ако квар настане као резултат неодговарајуће употребе од стране Наручиоца.

Извођач је дужан да за уграђени материјал, атесте и уверења произвођача материјала, прибави и преда Наручиоцу у поступку примопредаје.

Члан 14.

Овај Уговор се закључује на одређено време до извршења истог, односно до извршења радова  који су предмет набавке.

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може у писменој форми да откаже Уговор уз отказни рок од 15 дана.

Члан 16.

За све што није регулисано овим Уговором биће примењене одредбе Закона о заштити потрошача, Закона о облигационим односима и других релевантних закона и подзаконских аката.

Члан 17.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају мирним путем. У случају спора утврђује се  надлежност стварно надлежног суда у Пожаревцу.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири)  истоветна примерка од којих свака страна  задржава по 2 (два) примерка.

| ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА, ________________________ |  | ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА, ______________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена :

Обавеза Понуђача је да попуни, потпише (овлашћено лице) и печатом овери Модел уговора

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова - Набавка и уградња лифта у судској згради ЈН 04/18 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

У складу са чланом 75. став 2 ЗЈН, ____________________________________

(назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

„Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо приликом израде понуде за јавну набавку радова – Набавка и уградња лифта у судској згради ЈН 04/18, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.“

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац А

ПОТВРДА

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Овим се потврђује да је  ______________________________________________

(Назив и адреса понуђача  )

као Понуђач у поступку јавне набавке ЈН 04/18 - Набавка и уградња лифта у судској згради, извршио обилазак локације, стања на лицу места и увид у пројектну документацију, те се упознао са техничким условима, врстом и обимом радова која су предмет јавне набавке за потребе Вишег суда у Пожаревцу.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Понуђач                                                                          Наручилац радова

______________________ М.П.                         М.П.    ______________________

Потпис овлашћеног лица                                              Потпис овлашћеног лица

У ________________________________

Дана : ___________________ године

Списак референтних наручилаца

| Ред. бр. | Списак референтних наручилаца – купаца | Вредност извршених услуга без ПДВ-а |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| У к у п н о: |  |  |

Потврде Наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

| НАПОМЕНА: | - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац бр. 1 – копирати. |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Образац бр. 1

| Назив референтног наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

- П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________у _______ години, извео радове на уградњи лифтова, у укупној вредности од_________________________ (словима:__________________________________________________________________________________________________динара), без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев _____________________________________________________________________

ради учешћа у јавној набавци коју под бројем ЈН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         04/18 – Набавка и уградња лифта у судској згради, спроводи Виши суд у Пожаревцу и у друге сврхе се не може користити.

| Место |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

|  |  | Референтни наручилац-купац |
| --- | --- | --- |
|  |  | (потпис и печат овлашћеног лица) |

| Напомена: | Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе |
| --- | --- |

Образац бр. 2

ГАРАНЦИЈА ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ

Гаранција за могућност сервисирања опреме и постојање резервних делова на тржишту је :

1. 10 година

2. 11 година

3. 12 година

4. 13 година

5. 14 година

6. 15 година

7. дуже од 15 година

(Заокружити рок гаранције)

Гаранција за могућност сервисирања опреме и постојање резервних делова не може бити краћа од 10 година, по окончању гарантног рока за извршене радове.

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Ову конкурсну документацију сачинила је Комисија у саставу:

- Ђорђе Стефановић, председник   _________________________

- Бранислав Кенда, члан       _______________________________

- Данијел Љубојевић, члан ______________________________